CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

# Soluções em Energias Renováveis e Sustentáveis

Atividade prática com datasets de energia — Orange Data Mining, Python e Pandas

## Objetivo

Aplicar os procedimentos trabalhados em aula para preparar, inspecionar e analisar diferentes conjuntos de dados do setor de energia, relacionando cada operação realizada ao contexto do dataset.

## Entrega

Todos os exercícios de Python devem ser resolvidos em um único arquivo Notebook Python (.ipynb). Organize o notebook com títulos em Markdown para identificar o dataset e cada exercício. Mantenha os códigos executados, os resultados visíveis e as respostas interpretativas no próprio notebook.

# Sumário

Objetivo	1

Entrega	1

Sumário	2

1. Datasets da atividade	4

2. Organização geral da atividade	4

Orange Data Mining	4

Python / Pandas	4

Dataset 1 — Appliances Energy Prediction (UCI)	5

Situação	5

Etapa A — Orange Data Mining	5

Etapa B — Python / Pandas	5

Dataset 2 — Steel Industry Energy Consumption (UCI)	6

Situação	6

Etapa A — Orange Data Mining	6

Etapa B — Python / Pandas	6

Dataset 3 — Power Consumption of Tetouan City (UCI)	7

Situação	7

Etapa A — Orange Data Mining	7

Etapa B — Python / Pandas	7

Dataset 4 — Solar Power Generation Data (Kaggle)	8

Situação	8

Etapa A — Orange Data Mining	8

Etapa B — Python / Pandas	8

Dataset 5 — Wind & Solar Energy Production (Kaggle)	9

Situação	9

Etapa A — Orange Data Mining	9

Etapa B — Python / Pandas	9

Dataset 6 — Individual Household Electric Power Consumption (UCI)	10

Situação	10

Etapa A — Orange Data Mining	10

Etapa B — Python / Pandas	10

9. Apêndice — Guia de consulta rápida do Pandas	11

9.1 Importar o Pandas	11

9.2 Carregar CSV	11

9.3 Visualizar registros	11

9.4 Consultar dimensões	11

9.5 Verificar estrutura	11

9.6 Estatísticas descritivas	11

9.7 Consultar nomes das colunas	11

9.8 Renomear colunas	11

9.9 Selecionar uma coluna	11

9.10 Selecionar várias colunas	12

9.11 Remover colunas	12

9.12 Selecionar com loc	12

9.13 Selecionar com iloc	12

9.14 Máximo e mínimo	12

9.15 Média e mediana	12

9.16 Filtro simples	12

9.17 Limiar percentual	12

9.18 Duas condições — E	12

9.19 Duas condições — OU	12

9.20 Intervalo	13

9.21 Contar registros	13

9.22 Calcular percentual	13

9.23 Ordenar valores	13

9.24 Valores ausentes	13

9.25 Remover ausentes	13

9.26 Valores únicos	13

9.27 Contar categorias	13

9.28 Criar nova coluna	13

9.29 Salvar DataFrame	13

10. Consulta rápida	15

# 1. Datasets da atividade

Os seis conjuntos abaixo representam contextos diferentes do setor de energia. Cada grupo deverá trabalhar com o dataset indicado pelo professor e resolver a situação específica correspondente.

| Nº | Dataset | Fonte | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Appliances Energy Prediction | UCI | Consumo de eletrodomésticos em uma residência, associado a temperatura, umidade e condições ambientais. |
| 2 | Steel Industry Energy Consumption | UCI | Consumo energético de uma indústria siderúrgica, com potência reativa, fator de potência, CO2 e classificação de carga. |
| 3 | Power Consumption of Tetouan City | UCI | Consumo elétrico de três zonas de distribuição da cidade de Tétouan, associado a variáveis meteorológicas. |
| 4 | Solar Power Generation Data | Kaggle | Dados de geração e sensores de duas usinas fotovoltaicas, com medições realizadas em inversores e sensores ambientais. |
| 5 | Wind & Solar Energy Production Dataset | Kaggle | Produção de energia eólica e solar, permitindo comparar o comportamento das duas fontes renováveis. |
| 6 | Individual Household Electric Power Consumption | UCI | Medições de consumo elétrico residencial, tensão, corrente, potência ativa, potência reativa e submedições. |

Importante: os datasets possuem tamanhos e estruturas diferentes. A etapa no Orange Data Mining deve ser utilizada para conhecer e preparar os dados antes da análise no Python.

# 2. Organização geral da atividade

## Orange Data Mining

Carregar, inspecionar, selecionar atributos, verificar a qualidade dos dados, gerar uma amostra quando solicitado e exportar o conjunto preparado.

## Python / Pandas

Carregar o arquivo preparado, organizar os atributos, calcular valores de referência, criar novos DataFrames por filtros, contar registros, calcular percentuais e interpretar os resultados.

Registro no notebook: não é necessário utilizar aprendizado de máquina nesta atividade. O foco está na preparação, manipulação e interpretação inicial dos dados.

# Dataset 1 — z (UCI)

## Situação

Uma empresa de eficiência energética está analisando o comportamento de uma residência de baixo consumo. A equipe deseja identificar períodos de consumo elevado dos eletrodomésticos e observar quais condições de temperatura e umidade estavam presentes nesses momentos.

## Etapa A — Orange Data Mining

- Carregue o arquivo energydata_complete.csv no Orange Data Mining utilizando o widget File.

- Inspecione os registros no Data Table e identifique os atributos de consumo, temperatura e umidade.

- Utilize Select Columns para manter Appliances, lights, pelo menos três atributos de temperatura e três de umidade.

- Verifique se existem valores ausentes. Este dataset é disponibilizado pelo UCI sem valores ausentes, mas a verificação deve fazer parte do procedimento.

- Utilize Data Sampler para gerar uma amostra aleatória de 10% dos registros.

- Exporte a amostra em CSV utilizando Save Data.

## Etapa B — Python / Pandas

- Carregue a amostra no Pandas e apresente head(), shape, info() e describe().

- Renomeie Appliances para Consumo_Eletrodomesticos e simplifique o nome de pelo menos três atributos ambientais.

- Determine o maior consumo de eletrodomésticos registrado na amostra.

- Calcule um limiar correspondente a 70% do valor máximo e crie um DataFrame contendo somente os registros acima desse limite.

- Conte os registros selecionados e calcule qual percentual da amostra eles representam.

- Calcule a temperatura média de T1 e crie outro DataFrame contendo simultaneamente consumo acima de 70% do máximo e temperatura acima da média.

- Compare os dois DataFrames e explique o efeito da inclusão da temperatura como segundo critério.

Registro no notebook: apresente os códigos, resultados e respostas interpretativas referentes ao dataset do grupo no mesmo arquivo .ipynb.

# Dataset 2 — Steel Industry Energy Consumption (UCI)

## Situação

A equipe de gestão de energia de uma indústria siderúrgica deseja localizar situações de consumo elevado e verificar se esses períodos coincidem com condições de carga elevada ou valores menos favoráveis de fator de potência.

## Etapa A — Orange Data Mining

- Carregue o arquivo do dataset no File e visualize os registros no Data Table.

- Utilize Select Columns para manter Usage_kWh, as variáveis de potência reativa, os fatores de potência, WeekStatus, Day_of_week e Load_Type.

- Observe no Data Table quais valores aparecem em Load_Type e em WeekStatus.

- Verifique a existência de valores ausentes.

- Gere uma amostra aleatória de 20% utilizando Data Sampler.

- Exporte a amostra em CSV.

## Etapa B — Python / Pandas

- Carregue a amostra e renomeie Usage_kWh para Consumo_kWh, simplificando também os nomes dos atributos de fator de potência.

- Apresente uma inspeção inicial com head(), shape, info() e describe().

- Determine o maior consumo registrado e calcule um limiar de 75% do consumo máximo.

- Crie um DataFrame contendo os registros acima desse limiar e calcule a quantidade e o percentual de registros.

- Verifique quantos registros desse DataFrame pertencem à categoria Maximum Load.

- Escolha um dos atributos de fator de potência, observe seus valores e defina um limite coerente para representar valores mais baixos.

- Crie um novo DataFrame contendo simultaneamente consumo elevado e fator de potência abaixo do limite escolhido.

- Explique por que esse segundo conjunto de registros pode merecer maior atenção da equipe de energia.

Registro no notebook: apresente os códigos, resultados e respostas interpretativas referentes ao dataset do grupo no mesmo arquivo .ipynb.

# Dataset 3 — Power Consumption of Tetouan City (UCI)

## Situação

Uma equipe responsável pelo planejamento da distribuição de energia em Tétouan deseja identificar qual das três zonas apresenta o maior pico de consumo e observar as condições ambientais registradas nos momentos de maior demanda.

## Etapa A — Orange Data Mining

- Carregue o dataset e visualize os registros.

- Utilize Select Columns para manter as três variáveis de consumo, Temperature, Humidity e Wind Speed.

- Observe no Data Table a escala de valores das três zonas de consumo.

- Verifique se existem valores ausentes.

- Gere uma amostra aleatória de 15% dos registros.

- Exporte a amostra em CSV.

## Etapa B — Python / Pandas

- Renomeie as três variáveis de consumo para Consumo_Zona_1, Consumo_Zona_2 e Consumo_Zona_3.

- Determine o consumo máximo registrado em cada uma das três zonas.

- Identifique qual zona apresenta o maior pico de consumo na amostra.

- Para a zona identificada, calcule 70% do valor máximo e crie um DataFrame com os registros acima desse limiar.

- Conte os registros e calcule o percentual que eles representam.

- Calcule a temperatura média e crie um segundo DataFrame contendo consumo acima do limiar e temperatura acima da média.

- Compare os dois conjuntos e explique o que ocorreu com a quantidade de registros após a inclusão da condição ambiental.

Registro no notebook: apresente os códigos, resultados e respostas interpretativas referentes ao dataset do grupo no mesmo arquivo .ipynb.

# Dataset 4 — Solar Power Generation Data (Kaggle)

## Situação

Uma equipe de operação de uma usina fotovoltaica deseja localizar períodos de alta geração e identificar quais inversores aparecem com maior frequência nesses momentos. Nesta atividade, o foco inicial será o arquivo de geração da planta, sem realizar junção com o arquivo de sensores.

## Etapa A — Orange Data Mining

- Abra um dos arquivos de geração da planta no File.

- Inspecione os atributos no Data Table.

- Utilize Select Columns para manter DATE_TIME, SOURCE_KEY, DC_POWER, AC_POWER, DAILY_YIELD e TOTAL_YIELD.

- Observe a presença de registros com potência igual a zero e a faixa de valores de AC_POWER.

- Gere uma amostra aleatória de 20% dos registros.

- Exporte a amostra em CSV.

## Etapa B — Python / Pandas

- Carregue a amostra e renomeie as principais variáveis para nomes mais claros, como Potencia_CC, Potencia_CA e Geracao_Diaria.

- Apresente head(), shape, info() e describe().

- Determine a maior potência CA registrada.

- Calcule um limiar correspondente a 70% da potência CA máxima.

- Crie um DataFrame contendo somente registros acima desse limite e calcule sua quantidade e percentual.

- Utilize value_counts() em SOURCE_KEY dentro do DataFrame de alta geração.

- Identifique qual inversor aparece com maior frequência nos registros de alta geração e descreva o que esse resultado permite observar, sem concluir desempenho ou falha apenas com esse recorte.

Registro no notebook: apresente os códigos, resultados e respostas interpretativas referentes ao dataset do grupo no mesmo arquivo .ipynb.

# Dataset 5 — Wind & Solar Energy Production (Kaggle)

## Situação

Um operador de um portfólio de fontes renováveis deseja comparar a ocorrência de períodos de alta produção solar e alta produção eólica. Como as duas fontes possuem escalas próprias, cada uma deverá ser comparada com o seu próprio valor máximo.

## Etapa A — Orange Data Mining

- Carregue o dataset e visualize os atributos disponíveis.

- Utilize Select Columns para manter os atributos temporais e as variáveis de produção solar e eólica.

- Observe os valores mínimos e máximos das duas variáveis de geração.

- Verifique a existência de valores ausentes.

- Gere uma amostra aleatória de 20% dos registros.

- Exporte a amostra em CSV.

## Etapa B — Python / Pandas

- Renomeie as variáveis principais para Geracao_Solar e Geracao_Eolica.

- Determine o valor máximo registrado para cada fonte.

- Calcule separadamente 70% do máximo solar e 70% do máximo eólico.

- Crie um DataFrame para registros de alta geração solar e outro para registros de alta geração eólica.

- Conte os registros de cada DataFrame e calcule seus respectivos percentuais.

- Compare qual fonte aparece com maior frequência acima de 70% do seu próprio máximo.

- Explique por que não seria adequado utilizar diretamente o mesmo valor numérico de potência como limite para as duas fontes sem antes observar a escala de cada variável.

Registro no notebook: apresente os códigos, resultados e respostas interpretativas referentes ao dataset do grupo no mesmo arquivo .ipynb.

# Dataset 6 — Individual Household Electric Power Consumption (UCI)

## Situação

Uma residência possui monitoramento elétrico detalhado e deseja identificar episódios de demanda elevada que também apresentem corrente acima do comportamento médio. O dataset é o mesmo utilizado como referência em aula, mas o critério de análise será diferente.

## Etapa A — Orange Data Mining

- Carregue novamente o dataset original no File, e não a amostra utilizada anteriormente.

- Inspecione os dados no Data Table e verifique os registros com valores ausentes.

- Realize o tratamento dos dados ausentes conforme o procedimento trabalhado em aula.

- Utilize Select Columns para manter Global_active_power, Global_reactive_power, Voltage, Global_intensity e os três atributos Sub_metering.

- Gere uma nova amostra aleatória de 10% dos dados tratados.

- Exporte a amostra em CSV.

## Etapa B — Python / Pandas

- Carregue a nova amostra e organize os atributos utilizando nomes mais simples.

- Determine o valor máximo de potência ativa.

- Calcule 75% do valor máximo e crie um DataFrame contendo registros acima desse limite.

- Calcule a quantidade e o percentual de registros selecionados.

- Calcule a corrente média da amostra.

- Crie um segundo DataFrame contendo simultaneamente potência ativa acima de 75% do máximo e corrente acima da média.

- Compare os dois conjuntos e explique o efeito da inclusão da corrente como segunda condição.

Registro no notebook: apresente os códigos, resultados e respostas interpretativas referentes ao dataset do grupo no mesmo arquivo .ipynb.

# 9. Apêndice — Guia de consulta rápida do Pandas

Use esta seção como apoio durante a atividade. Adapte os nomes das colunas ao dataset utilizado.

### 9.1 Importar o Pandas

import pandas as pd

Sugestão de uso: Use no início do notebook.

### 9.2 Carregar CSV

dados = pd.read_csv("energia.csv")

Sugestão de uso: Carrega o arquivo em um DataFrame.

### 9.3 Visualizar registros

dados.head() dados.head(10)

Sugestão de uso: Permite conferir rapidamente a estrutura dos dados.

### 9.4 Consultar dimensões

dados.shape dados.shape[0] dados.shape[1]

Sugestão de uso: Retorna linhas e colunas; shape[0] pode ser usado para contar registros.

### 9.5 Verificar estrutura

dados.info()

Sugestão de uso: Mostra colunas, tipos de dados e valores não nulos.

### 9.6 Estatísticas descritivas

dados.describe() dados['Consumo'].describe()

Sugestão de uso: Resume variáveis numéricas.

### 9.7 Consultar nomes das colunas

dados.columns

Sugestão de uso: Útil antes de selecionar ou renomear atributos.

### 9.8 Renomear colunas

dados = dados.rename(columns={ "Usage_kWh": "Consumo_kWh", "Voltage": "Tensao" })

Sugestão de uso: Simplifica ou padroniza nomes.

### 9.9 Selecionar uma coluna

potencia = dados['Pot_Ativa'] type(potencia)

Sugestão de uso: Uma única coluna normalmente resulta em uma Series.

### 9.10 Selecionar várias colunas

df = dados[['Tensao', 'Corrente', 'Pot_Ativa']]

Sugestão de uso: Cria um DataFrame apenas com os atributos escolhidos.

### 9.11 Remover colunas

df = dados.drop(columns=['Data', 'Hora'])

Sugestão de uso: Útil quando poucas colunas precisam ser descartadas.

### 9.12 Selecionar com loc

df = dados.loc[:, 'Data':'Pot_Ativa']

Sugestão de uso: Seleciona pelos rótulos.

### 9.13 Selecionar com iloc

df = dados.iloc[:, 0:4]

Sugestão de uso: Seleciona por posições numéricas.

### 9.14 Máximo e mínimo

maximo = dados['Pot_Ativa'].max() minimo = dados['Pot_Ativa'].min()

Sugestão de uso: Útil para extremos e limites relativos.

### 9.15 Média e mediana

media = dados['Pot_Ativa'].mean() mediana = dados['Pot_Ativa'].median()

Sugestão de uso: Resume o comportamento central.

### 9.16 Filtro simples

df_alto = dados[dados['Pot_Ativa'] > 4]

Sugestão de uso: Cria um recorte por condição.

### 9.17 Limiar percentual

PMAX = dados['Pot_Ativa'].max() P70 = 0.70 * PMAX df_alto = dados[dados['Pot_Ativa'] > P70]

Sugestão de uso: Cria um limite relativo aos próprios dados.

### 9.18 Duas condições — E

df = dados[(dados['Pot_Ativa'] > 3) & (dados['Tensao'] < 240)]

Sugestão de uso: As duas condições devem ser verdadeiras.

### 9.19 Duas condições — OU

df = dados[(dados['Pot_Ativa'] > 4) ¦ (dados['Tensao'] < 235)]

Sugestão de uso: Pelo menos uma condição deve ser verdadeira.

### 9.20 Intervalo

df = dados[dados['Pot_Ativa'].between(2, 4)]

Sugestão de uso: Seleciona registros dentro de uma faixa.

### 9.21 Contar registros

len(df_alto) df_alto.shape[0]

Sugestão de uso: Conta as linhas.

### 9.22 Calcular percentual

percentual = len(df_alto) / len(dados) * 100 print(f'Percentual: {percentual:.2f}%')

Sugestão de uso: Compara um recorte com o conjunto original.

### 9.23 Ordenar valores

dados.sort_values('Pot_Ativa', ascending=False).head(10)

Sugestão de uso: Localiza maiores ou menores valores.

### 9.24 Valores ausentes

dados.isnull().sum()

Sugestão de uso: Conta valores ausentes.

### 9.25 Remover ausentes

dados_limpos = dados.dropna()

Sugestão de uso: Remove linhas incompletas quando essa for a estratégia.

### 9.26 Valores únicos

dados['Tipo_Carga'].unique()

Sugestão de uso: Mostra categorias existentes.

### 9.27 Contar categorias

dados['Tipo_Carga'].value_counts()

Sugestão de uso: Conta a frequência das categorias.

### 9.28 Criar nova coluna

dados['Limite_70'] = 0.70 * dados['Pot_Ativa']

Sugestão de uso: Cria um atributo calculado.

### 9.29 Salvar DataFrame

df_alto.to_csv("alto_consumo.csv", index=False)

Sugestão de uso: Exporta um DataFrame para CSV.

# 10. Consulta rápida

| Objetivo | Recurso |
| --- | --- |
| Carregar CSV | pd.read_csv() |
| Primeiras linhas | head() |
| Dimensões | shape |
| Estrutura e tipos | info() |
| Estatísticas | describe() |
| Nomes das colunas | columns |
| Renomear | rename() |
| Remover colunas | drop() |
| Selecionar por rótulo | loc |
| Selecionar por posição | iloc |
| Máximo / mínimo | max() / min() |
| Média / mediana | mean() / median() |
| Ordenar | sort_values() |
| Valores ausentes | isnull() |
| Remover ausentes | dropna() |
| Valores únicos | unique() |
| Contar categorias | value_counts() |
| Filtro | df[condição] |
| Condição E / OU | & / ¦ |
| Intervalo | between() |
| Contar linhas | shape[0] / len() |
| Salvar CSV | to_csv() |

Regra prática: antes de escrever um comando, formule a pergunta que deseja responder. O objetivo não é apenas executar métodos do Pandas, mas utilizar os dados para responder a uma situação relacionada ao contexto energético analisado.